АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2012 № 11

Об утверждении правил организации содержания улично-дорожной сети Балтинского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемые Правила организации содержания

улично-дорожной сети Балтинского сельсовета (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене Балтинского сельсовета»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балтинского сельсовета                                     В.И. Шинделов

Приложение N 1

к постановлению администрации

Балтинского сельсовета

от 05.03.2012 N 11

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

БАЛТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны с целью определения порядка уборки улично-дорожной сети Балтинского сельсовета в зимний и летний периоды, установления требований при выполнении уборочных работ, обеспечивающих чистоту и необходимые условия для безопасного движения транспортных средств и пешеходов.

1.2. Правила действуют на всей территории Балтинского сельсовета

1.3. Инструкции, регламенты, положения и иные акты, регулирующие вопросы организации содержания улично-дорожной сети Балтинского сельсовета, применяются в части, не противоречащей требованиям настоящих Правил.

1.4. Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют уполномоченные органы (специалисты) администрации Балтинского сельсовета.

2. Основные понятия

2.1. Улично-дорожная сеть - совокупность дорог, улиц, проездов, включая основную проезжую часть, газоны, тротуары, наружное освещение и другие элементы благоустройства, а также дорожные покрытия инженерных сооружений (мостов, гидротехнических сооружений) на территории Балтинского сельсовета.

2.2. Содержание дорог, улиц и проездов - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.3. Эксплуатационная категория дорог, улиц и проездов - классификация дорог, улиц и проездов в зависимости от интенсивности движения транспорта, социальной значимости и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию.

2.4. Эксплуатационное состояние дорог, улиц и проездов - степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик дороги, инженерного оборудования и обустройства, изменяющихся в процессе эксплуатации в результате воздействия транспортных средств, метеорологических условий и уровня содержания.

2.5. Зимнее содержание - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 октября по 14 апреля, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.6. Летнее содержание - комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 апреля по 14 октября, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

2.7. Уровень содержания улично-дорожной сети - показатель, отражающий определенное состояние конструктивных элементов дорог, улиц и проездов, находящийся в тесной связи с создаваемыми условиями движения автомобилей и требованиями к внешнему благоустройству.

2.8. Критерии оценки состояния улично-дорожной сети - показатели, на основании которых производится оценка состояния уборки дорог, улиц и проездов.

2.9. Конструктивные элементы - составная часть улиц и дорог.

К конструктивным элементам относятся проезжая часть, съезды, мосты, обустройство и обстановка, дорожные знаки, дорожки, малые архитектурные формы и другие элементы улиц и дорог.

2.10. Лотковая часть улиц и дорог - элемент дороги, предназначенный для временного накопления воды, грязи, мусора с целью дальнейшего их сбора и удаления.

2.11. Заказчик - уполномоченный администрацией Балтинского сельсовета орган на осуществление функций организации и контроля за содержанием улично-дорожной сети.

3. Основные требования к улично-дорожной сети

и ее содержанию

3.1. Деление, дорог, улиц и проездов на категории содержания (эксплуатационная категория) осуществляется с учетом особенностей, предъявляемых к их эксплуатации:

3.1.1. эксплуатационные категории дорог, улиц и проездов:

| Эксплуатационная категория | Интенсивность движения транспорта (авт./сутки) | Характеристика дорог и улиц |
| --- | --- | --- |
| IIIа | менее 1000 | улицы и дороги местного значения с капитальным и облегченным типом покрытия |
| IIIб | менее 1000 | улицы и дороги местного значения с переходным и низшим типом покрытия |

3.1.2. ровность покрытия проезжей части должна соответствовать следующим требованиям:

| Эксплуатационная категория | Состояние покрытия по ровности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Показатель ровности по прибору ПКРС-2 (см/км), не более | Число просветов под трехметровой рейкой (%),не более |
| III | 1200 | 14 |

3.1.3. коэффициент сцепления покрытия должен обеспечивать безопасные условия движения с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью и быть при замере прибором ПКРС-2 не менее 0,3 при его измерении шиной без рисунка протектора и 0,4 - шиной, имеющей рисунок протектора;

3.1.4. шероховатость дорожных покрытий следует измерять методом "песчаного пятна" (прибор КП-139). Минимальная средняя глубина впадин (бороздок) шероховатости по методу "песчаного пятна"

3.2. Уровни содержания улично-дорожной сети Балтинского сельсовета:

3.2.1. минимальный уровень содержания включает работы и услуги, обеспечивающие требования ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

3.2.2. допустимый уровень содержания является минимально допустимым для дорог и улиц I категории содержания и включает работы и услуги, обеспечивающие в полном объеме требования ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Допускается временное ограничение или временное прекращение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

3.2.3. средний уровень содержания является основным и обеспечивает уровень выше допустимого. Состояние конструктивных элементов, зависящее от содержания, не вызывает необходимость временного ограничения или временного прекращения движения автотранспортных средств. Допускается, по условиям содержания, снижение разрешенной Правилами дорожного движения скорости автомобилей на отдельных участках протяженностью до 20% от общей протяженности. Не допускается ухудшение условий движения по причине неудовлетворительного содержания на кривых малого радиуса, спусках и подъемах и на перекрестках. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют;

3.2.4. высокий уровень содержания обеспечивает уровень выше среднего, при котором улично-дорожная сеть и каждый ее конструктивный элемент содержатся в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. Не допускается снижение скорости движения автомобилей по причинам, связанным с содержанием дорог. Допускаются незначительные дефекты конструктивных элементов, которые не оказывают влияния на скорость и безопасность движения. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют.

3.3. Критерии оценок содержания улично-дорожной сети:

3.3.1. критерием оценки состояния уборки и санитарного содержания является средний процент нарушений, выявленный в ходе проверки состояния содержания улично-дорожной сети и конструктивных элементов;

3.3.2. исходя из среднего процента нарушений по трехбалльной системе (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), выставляется оценка:

"хорошо" - выявлено до 5% нарушений,

"удовлетворительно" - выявлено от 5,1 до 15% нарушений,

"неудовлетворительно" - выявлено свыше 15% нарушений.

Расчет ведется до десятых долей %;

3.3.3. средний процент нарушений по содержанию определяется по формуле:

i=1    H

Средний % = SUM [(---) / n] x 100.

n     P

Условные обозначения:

Средний % - средний процент нарушений по содержанию,

H - количество нарушений, выявленных в содержании конструктивного элемента,

P - количество проверенных конструктивных элементов,

n - общее количество проверенных конструктивных элементов;

3.3.4. процент нарушений по каждому конструктивному элементу определяется отношением числа выявленных нарушений по данному конструктивному элементу к общему количеству проверенных объектов контроля (по тому же конструктивному элементу). После чего в соответствии с предложенными критериями проставляется оценка;

3.3.5. средний процент нарушений, учитывая процентную долю каждого конструктивного элемента, рассчитывается по формуле:

I=1    H                  4    2    5

Средний % = SUM [(---) / n] x 100 = [(-- + -- + --) / 3] x 100 = 11,9%.

n     P                  50   12   46

Средний процент нарушений по уборке соответствует оценке "удовлетворительно"

3.3.6. оценку содержания улично-дорожной сети, выявление нарушений содержания улично-дорожной сети и конструктивных элементов осуществляет администрация Балтинского сельсовета в установленном порядке. Порядок выявления нарушений содержания улично-дорожной сети и конструктивных элементов устанавливает администрация Балтинского сельсовета.

4. Организация работ по содержанию улично-дорожной сети

в зимний период

4.1. Зимняя уборка проезжей части улиц, тротуаров, проездов, остановочных комплексов, малых архитектурных форм (далее - МАФ) осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил, определяющих технологию работ..

4.2. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 14 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются администрацией Балтинского сельсовета.

4.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся балансодержателями техники в срок до 15 октября текущего года

4.4. При уборке дорог допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

4.5. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, независимо от погодных условий.

4.6. Запрещается:

перемещение или выдвижение на проезжую часть улиц и проездов снега, счищаемого с дворовых территорий.

применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента на посадочных площадках остановок транспорта, во дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах,

роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения,

вывоз снега на площадки, не согласованные в установленном порядке.

4.7. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:

сгребание снега,

выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов.

4.8. К операциям второй очереди относятся:

удаление снега в необходимых случаях (вывоз),

скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

Указанная технологическая операция и время ее выполнения в экстремальных погодных условиях определяются действующими техническими нормами и правилами.

4.9. Механизированная очистка проезжей части должна начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего слоя снега, допустимого на проезжей части во время снегопада и до окончания снегоуборки.

При длительном снегопаде (сутки и более) циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

4.10. Время, необходимое на подметание всех улиц и дорог, обслуживаемых одним подрядчиком, не должно превышать четырех часов для дорог и улиц III категории содержания - шести часов, соответственно, с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.

4.11. При непрекращающемся снегопаде в течение всего времени выпадения осадков должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин на улицах населенных пунктов сельского поселения с кратковременными (не более одного часа) перерывами для заправки машин ГСМ и принятия пищи водителями.

4.12. По окончании очередного цикла необходимо приступить к выполнению работ расчистке проходов в валах снега на остановках пассажирского транспорта и в местах пешеходных переходов, а также перекрестков.

Формирование снежных валов не допускается:

на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне в зоне треугольника видимости,

ближе 5 м от пешеходного перехода,

ближе 20м от остановочного пункта общественного транспорта.

4.13. В валах снега на остановках пассажирского транспорта должны быть сделаны разрывы:

на дорогах III категории содержания - 30 м,

на переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки, не имеющих разметки - не менее 5 м.

Ширина снежных валов в зоне улиц не должна превышать 1,5 м.

4.14.Устройство разрывов в валах снега в указанных местах должно выполняться при расчистке дорог, улиц по окончании очередного снегопада.

4.15. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части дорог на обочины, в необходимых случаях должен быть перемещен с обочин на откосы насыпи либо перекинут ротором в полосу отвода.

Очистка и сдвигание с обочин снега производится по мере необходимости.

4.16. Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта.

4.17. В период снегопадов и гололеда:.

Снегоуборочные работы (механизированная очистка) начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных (сутки и более) интенсивных (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

Для дорог и улиц III категории содержания время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно превышать шести часов после окончания снегопада.

4.18. В период интенсивного снегопада (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) должны расчищаться проходы для движения пешеходов.

5. Организация работ по содержанию улично-дорожной сети

в летний период

5.1. Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 14 октября. В случае резкого изменения погодных условий сроки проведения летней уборки могут изменяться администрацией Балтинского сельсовета.

5.2. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и дорог. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

5.3. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и вычищена.

5.4. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора.

Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки.

5.5. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.

5.6. В полосе отвода дорог высота травяного покрова не должна превышать 15 см. Не допускается засорение полосы различным мусором.

5.7. В период летнего содержания зеленых насаждений не допускается:

побелка и покраска стволов деревьев в скверах, улицах и дорогах (побелка стволов деревьев гашеной известью или специальными составами допускается только на отдельных участках с повышенными санитарными требованиями (вблизи общественных туалетов, мест сбора мусора и бытовых отходов),

касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов.

5.8. Малые архитектурные формы должны находиться в исправном состоянии, промываться и ежегодно до 1 мая окрашиваться.

5.9. Улично-дорожная сеть должна быть оборудована дорожными знаками в соответствии с дислокацией, согласованной в установленном порядке с ГИБДД ОВД р.п. Мошково.

Поверхность знаков должна быть чистой, читаемой и без повреждений.

Временно установленные знаки должны быть сняты в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.

5.10. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам, должны быть оборудованы ограждениями.

Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после обнаружения дефектов.

5.11. Информационные указатели, парапеты и другие технические средства организации дорожного движения должны быть окрашены в соответствии с действующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.

Все надписи на указателях должны быть четко различимы.

6. Подготовка к содержанию улично-дорожной сети

6.1. При подготовке к содержанию улично-дорожной сети Заказчик обязан:

составить техническое задание на разработку проекта,

изучить и проанализировать техническую документацию (паспорт дороги, материалы обследования, диагностики и испытаний и другие необходимые документы),

провести дополнительные обследования (при необходимости) дороги с уточнением геометрических параметров, состояния элементов дороги, определением гололедоопасных участков,

собрать, обработать и проанализировать метеорологические данные для использования их при разработке организации и технологии работ по содержанию улично-дорожной сети,

уточнить состав и годовые объемы работ по содержанию улично-дорожной сети,

разработать организационную структуру содержания с определением количества, зон обслуживания и места расположения дорожно-эксплуатационных предприятий, баз (складов) противогололедных материалов,

рассчитать потребности необходимой дорожной техники, с учетом имеющейся в существующих подрядных организациях, для комплексной механизации работ по содержанию улично-дорожной сети,

разработать мероприятия по зимнему содержанию улично-дорожной сети.

6.2. При подготовке к содержанию улично-дорожной сети Заказчику необходимо подготовить пояснительную записку, графический материал:

6.2.1. пояснительная записка содержит следующие основные разделы:

общая часть - общие сведения о дороге или улице, транспортно-эксплуатационном состоянии, основных геометрических параметрах дороги, расположенных на ней сооружениях, а также соответствие этих характеристик требованиям, предъявляемым к дорогам и улицам Балтинского сельсовета. Дается оценка о возможности использования местных ресурсов дорожно-строительных и других материалов, используемых при содержании дорог и сооружений на них,

организация работ по содержанию - перечень необходимых мероприятий по организации работ, в том числе структура иерархической подчиненности в процессе содержания, зоны обслуживания, количество и места расположения дорожно-эксплуатационных предприятий,

состав работ по содержанию - состав и объемы работ в физических величинах (км, пог. м, кв. м, шт.) по всем конструктивным элементам.

В разделе приводятся мероприятия по борьбе с гололедом на дорогах и улицах, данные метеорологического обеспечения, оценка гололедоопасных участков.

Потребность дорожной техники и материалов для содержания дороги или улицы:

потребность дорожной техники и материалов для содержания определяется исходя из объемов работ, периодичности выполнения работ и технической производительности машин и механизмов, задействованных в технологическом цикле содержания;

7. Контроль и ответственность за нарушение

содержания улично-дорожной сети Балтинского сельсовета

7.1. За нарушение настоящих Правил устанавливается административная ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае нарушения гражданами, должностными лицами и юридическими лицами требований природоохранного, земельного, санитарного законодательства, законодательства о пожарной безопасности, законодательства в области строительства и архитектурной деятельности, иного специального законодательства ответственность наступает в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области и Балтинского сельсовета.

7.3. В случае нарушений настоящих Правил уполномоченные должностные лица администрации Балтинского сельсовета:

вправе выносить предложения об устранении выявленных нарушений,

готовить и направлять информацию о выявленных нарушениях в соответствующие органы.