АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2011 № 38

Об утверждении Регламента содержания улично-дорожной сети администрации Балтинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области

С целью руководства при организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети администрации Балтинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент содержания улично-дорожной сети администрации Балтинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.

2. Директору МУП «Балтинское ЖКХ» Носову В.И. при проведении работ по содержанию улично-дорожной сети администрации Балтинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области руководствоваться настоящим Регламентом.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Балтинского сельсовета                                                       В.И. Шинделов

|  | УТВЕРЖДЕН Постановлением главы администрации Балтинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 08.09.2011 № 38 |
| --- | --- |

Регламент

содержания улично-дорожной сети администрации

Балтинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области

1. Общие положения

Регламент содержания улично-дорожной сети на территории администрации Балтинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области (далее по тексту - Регламент) является ведомственным нормативным документом, который определяет порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства улично - дорожной сети.

Увеличение интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства требует повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию поселенческих территорий.

Механизированная уборка дорог предусматривает работы по поддержанию в чистоте и порядке дорожных покрытий. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев воздуха, а также текущий ремонт дорог.

Зимой производятся наиболее трудоемкие работы:

Очистка от снега проезжей части.

Своевременное выполнение вышеуказанных работ позволяет поддерживать нормальное эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей движения транспорта.

Работы по механизированной уборке выполняет МУП «Балтинское ЖКХ» Мошковского района Новосибирской области, обеспечивает своевременное и качественное выполнение установленных объемов работ.

Классификация дорог

На территории администрации Балтинского сельсовета находятся автодороги с щебеночным или грунтовым покрытием.

2. Основные термины и понятия.

2.1. Улично - дорожная сеть – совокупность дорог, улиц, проездов, включая основную проезжую часть, наружное освещение и другие объекты благоустройства, а также дорожные покрытия инженерных сооружений (мостов).

2.2. Содержание дорог, улиц и проездов - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно- эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений.

2.3. Санитарное содержание улично-дорожной сети – комплекс работ по летний и зимней уборке улично – дорожной сети.

2.4. Техническое содержание улично – дорожной сети – комплекс работ по устранению незначительных нарушений, повреждений и других дефектов конструктивных элементов и элементов обустройства Улично – дорожной сети и поддержанию их эстетического вида.

2.5. Эксплуатационное состояние дорог, улиц и проездов – степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик дороги, инженерного оборудования и обустройства, изменяющихся в процессе эксплуатации в результате воздействия транспортных средств, метеорологических условий и уровня содержания.

2.6. Зимнее содержание – комплекс работ и мероприятий, осуществляемых с 15 октября по 14 апреля, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений.

2.7. Летнее содержание – комплекс работ и мероприятий, осуществляемых в период с 15 апреля по 14 октября, в результате которых поддерживается транспортно – эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений.

2.8. Уровень содержания улично- дорожной сети – показатель, отражающий определенное состояние конструктивных элементов дорог, улиц, и проездов, находящихся в тесной связи с создаваемыми условиями

2.9. Критерии оценки состояния улиц и дорог – показатели, на основании которых производится оценка состояния уборки дорог, улиц и проездов.

3. Санитарное содержание улично – дорожной сети

3.1. Организация работ.

Распоряжением главы Балтинского сельсовета утверждаются Перечни улиц подлежащих уборке в летний и зимний периоды, закрепленными за администрацией Балтинского сельсовета, определяются места расположения основных снегоотвалов.

На случай обильных снегопадов, определяются силы и средства предприятий и организаций, привлекаемых в случае возникновения ЧС, а так же порядок выполнения работ и взаимодействия.

Организация работ по текущему содержанию, особенно в зимний период, должна предусматривать четкое выполнение работ по каждой технологической операции. Обслуживаемый участок разбивается на маршруты механизированной уборки, определяется очередность уборки дорог в зависимости от их классификации.

3.2. Зимняя уборка улично-дорожной сети.

Основной задачей зимней уборки улиц является обеспечение бесперебойной работы транспорта и безопасности его движения.

Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.

Основными операциями зимней уборки являются: сгребание снега	с проезжей части.

Периодичность выполнения основных операций устанавливается в зависимости от интенсивности снегопада и классификации улиц. Процесс снегоочистки предусматривает сгребание снега с проезжей части.

работы по зимнему содержанию а/дорог частного сектора не регламентируются и выполняются по мере необходимости в объемах, необходимых для поддержания на них нормальной пропускной способности автотранспорта.

4. Техническое содержание улично- дорожной одежды.

4.1. Текущий ремонт дорог в летний период.

Текущий ремонт подразделяется на:

1.Подсыпка грунта;

2.Нарезание кюветов;

3.Планировка автогрейдеров.